(1)

因反射鏡位置正確，兩條水平光線僅在射入像散透鏡後才發生偏折，故址只針對最後一部分折射進行討論。其中兩光線高度分別為1mm以及-1mm，設定當兩者經折射後的高度相差0.001時視為對焦成功，以此調整D的數值以得出當D約等於 109.109mm 時兩光線高度相近，此時兩光線高度分別為-0.09109109109109115mm 以及 -0.0907574240907574mm。

程式碼：

import numpy as np

# 題目參數

f_1 = 100 # 透鏡L1焦距

l =300 # 兩透鏡距離

f_x = 100 # 像散透鏡x軸焦距

f_y = 120 # 像散透鏡y軸焦距

class M_Len():

def __init__(self, f, D=0):

self.D = D  # 光在同介質中的位移

self.MR_i = np.array([[1, 0], [-1 / f, 1]])  # 透鏡矩陣（焦距公式）

self.MR_o = np.identity(2)  # 外側矩陣為單位矩陣，因為已由 f 計算

self.MT = np.array([[1, self.D], [0, 1]])

self.M_Len = self.MR_o.dot(self.MT.dot(self.MR_i))

x_ = np.array([1, 0])

y_ = np.array([-1, 0])

d = np.linspace(0,1000,1000) # 像散透鏡與偵測器距離

for d  in d:

M_x = M_Len(f_x, d)

M_y = M_Len(f_y, d)

x_1 = M_x.M_Len.dot(x_)[0]

y_1 = M_y.M_Len.dot(y_)[0]

if abs(x_1 - y_1) < 0.001: # 計算當兩點接近重和時d的數值

print(f"d = {d}")

print(x_1,y_1)

(2)

因到L1透鏡前兩平行光線無任何差異，故只討論過了L1透鏡後的成像

程式碼：

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

# 題目參數

f_1 = 100 # 透鏡L1焦距

l =300 # 兩透鏡距離

f_x = 100 # 像散透鏡x軸焦距

f_y = 120 # 像散透鏡y軸焦距

class M_Len():

def __init__(self, f, D=0):

self.D = D  # 光在同介質中的位移

self.MR_i = np.array([[1, 0], [-1 / f, 1]])  # 透鏡矩陣（焦距公式）

self.MR_o = np.identity(2)  # 外側矩陣為單位矩陣，因為已由 f 計算

self.MT = np.array([[1, self.D], [0, 1]])

self.M_Len = self.MR_o.dot(self.MT.dot(self.MR_i))

x_ = np.array([1, 0])

y_ = np.array([-1, 0])

d = np.linspace(0,1000,1000) # 像散透鏡與偵測器距離

for d  in d:

M_x = M_Len(f_x, d)

M_y = M_Len(f_y, d)

x_1 = M_x.M_Len.dot(x_)[0]

y_1 = M_y.M_Len.dot(y_)[0]

if abs(x_1 - y_1) < 0.001: # 計算當兩點接近重和時d的數值

print(f"d = {d}")

print(x_1,y_1)

d = d

delta = np.linspace(0,100,1000) # 像散透鏡與偵測器距離

for delta in delta:

M_L1 = M_Len(f_1,f_1-delta)

x_1 = M_L1.M_Len.dot(x_)

y_1 = M_L1.M_Len.dot(y_)

x_b = M_L1.M_Len.dot(x_1)# L1反射光

y_b = M_L1.M_Len.dot(x_1)# L1反射光

MT = np.array([[1, l], [0, 1]])

x_b1 = MT.dot(x_b)

y_b1 = MT.dot(y_b)

M_x = M_Len(f_x, d)

M_y = M_Len(f_y, d)

a = M_x.M_Len.dot(x_b1)[0]

b = M_y.M_Len.dot(y_b1)[0]

mesh = 500 # 定義網格數量

range = 20

x = np.linspace(-range,range,mesh)  #定義x,y範圍

y = np.linspace(-range,range,mesh)

dA = (2*range/mesh)**2 #指定單位面積大小

FES =[] #建立空的串列

A = 0; B = 0; C = 0; D = 0

for X in x:

for Y in y:

if X**2/a**2+Y**2/b**2<=1 and X-Y<0 and X+Y>0: #橢圓上半部

A=A+dA

if X**2/a**2+Y**2/b**2<=1 and X-Y>0 and X+Y>0: #橢圓右半部

B=B+dA

if X**2/a**2+Y**2/b**2<=1 and X-Y>0 and X+Y<0: #橢圓下半部

C=C+dA

if X**2/a**2+Y**2/b**2<=1 and X-Y<0 and X+Y<0: #橢圓左半部

D=D+dA

fes=((A+C)-(B+D))/(A+B+C+D) #計算FES

FES.append(fes)

plt.plot(delta,FES) #畫出delta,FES的關係圖

plt.show()